Załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  dwóch fabrycznie nowych  hal namiotowych.

I. Mała hala namiotowa 4x6

- Wymiary:

szerokość –  4 m

długość –  6 m

wysokość okapu – 2,3 m

wysokość kalenicy – zgodna z normami

odstęp między przęsłami – 3 m

- Elementy składowe:

aluminiowa konstrukcja stelaża, poszycie dachowe i ścian  z atestowanego, trudnopalnego materiału plandekowego PCV w kolorze białym. Ściany boczne, dzielone pośrodku, zapinane na pętle i okucie, z bocznie przygrzanymi taśmami namiotowymi. Zawieszone na rolkach wsuwanych w profil aluminiowy.

okna ze szprosami oraz roletami zasłaniającymi, gwarantujące oświetlenie dzienne na poziomie umożliwiającym realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych i artykułów piśmienniczych.

- Wyposażenie:

podsufitka wewnętrzna trudnopalna w kolorze białym,

zestaw rolkowy do montażu dachu, lampa wisząca ze stałymi ramionami, wyciągarka do szpilek.

Hala namiotowa bez podłogi

II.  Mała hala namiotowa 10x12

- Wymiary:

szerokość – 10 m

długość - 12 m

wysokość okapu – 3 m

wysokość kalenicy – zgodna z normami

odstęp między przęsłami – 3 m

- Elementy składowe:

aluminiowa konstrukcja stelaża, poszycie dachowe i ścian  z atestowanego, trudnopalnego materiału plandekowego PCV w kolorze białym. Ściany boczne, dzielone pośrodku, zapinane na pętle i okucie, z bocznie przygrzanymi taśmami namiotowymi. Zawieszone na rolkach wsuwanych w profil aluminiowy.

okna ze szprosami oraz roletami zasłaniającymi, gwarantujące oświetlenie dzienne na poziomie umożliwiającym realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych i artykułów piśmienniczych.

- Wyposażenie:

podsufitka wewnętrzna, trudnopalna w kolorze białym

zestaw rolkowy do montażu dachu, lampa wisząca ze stałymi 5-cioma ramionami – 3 szt,

wyciągarka do szpilek;

podłoga drewniana na stelażu, zabezpieczona przed pęcznieniem, gniciem, insektami,  wytrzymałość na obciążenie nie mniejsza niż 350 kg/m².

UWAGA

Elementy składowe konstrukcji aluminiowej oraz podłogi hal nie mogą przekraczać długości 5 m.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje także profil do montażu łączników, linę naciągową i materiał przytwierdzający (szpilki) oraz pokrowce do przechowywania złożonego poszycia namiotu.Hale namiotowe przystosowane do montażu na powierzchni gruntowej.